دليل استخدام جهاز اختبار التسرب تحت الضغط الداخلي وفي حالة الانحناء

### طريقة تشغيل جهاز اختبار التسرب تحت الضغط الداخلي وفي حالة الانحناء

- قم بتشغيل الجهاز باستخدام زر الطاقة الموجود على لوحة التحكم.

- إذا لم تكن القطعة المتحركة في وضع عمودي تقريبًا وعلى الجانب الأيسر من الحجرة، استخدم زر الحركة إلى اليسار على اللوحة لجعلها في الوضع العمودي.

- قم بتركيب قالب الانحناء المناسب لحجم الأنبوب في المكان المخصص داخل الحجرة.

- ضع عينة الاختبار المطلوبة (مجموعة الأنبوب والوصلة) في المكان المحدد داخل الجزء السفلي من الحجرة وثبتها بإحكام باستخدام المسمار الموجود.

  - ملاحظة: لضمان تطبيق الضغط الداخلي على العينة، يجب إغلاق الطرف السفلي للعينة (بالقرب من الوصلة المختبرة) باستخدام غطاء اختبار الضغط الهيدروستاتيكي. كما يجب أن يكون الطول الحر للعينة (المسافة بين الوصلة المختبرة وغطاء الإغلاق النهائي) 10 أضعاف القطر الخارجي للأنبوب.

- باستخدام زر الحركة إلى اليمين، حرّك القطعة المتحركة باتجاه العينة بحيث ينحني الأنبوب بالكامل على قالب الانحناء.

  - تنبيه: تجنب تطبيق قوة مفرطة قد تؤدي إلى سحق الأنبوب على القالب.

- قم بتوصيل الطرف السفلي للعينة، المخصص للاتصال بمولد الضغط الهيدروستاتيكي، باستخدام الخرطوم الموجود في الجزء السفلي من الحجرة، ثم قم بتطبيق الضغط الهيدروستاتيكي المناسب.

- بعد انتهاء زمن الاختبار، أعد القطعة المتحركة إلى وضعها الأصلي (لتحرير العينة من وضع الانحناء) ثم قم بإزالة العينة من الجهاز.

- ملاحظة مهمة: للحفاظ على إجراءات السلامة أثناء إجراء الاختبار، تأكد من إغلاق أبواب الجهاز قبل التشغيل.